|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ 	Робототехники и комплексной автоматизации

КАФЕДРА	Системы автоматизированного проектирования (РК-6)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

НА ТЕМУ:

«МОДЕЛИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ».

| Студент |  | Шпагин Никита Алекеевич |
| --- | --- | --- |
| Группа |  | РК6-73Б |

Студент					_________________  _  Шпагин Н.А._

подпись, дата                   фамилия, и.о.

Преподаватель				_________________  _ Кузьмина И.А._

подпись, дата                   фамилия, и.о.

Оценка  __________________________________

Москва, 2020 г.

Введение

Невозможно представить себе жизнь современного города без электроснабжения. Практический все объекты жизнеобеспечения городов зависят от электричества: работа больниц, образовательных учреждений, светофоров, сотовых вышек, систем отопления и т.п.

В современном мире, проблема прекращения электроснабжения даже на непродолжительное время, является актуальной и может привести к негативным последствиям, нарушить привычный уклад жизни. Для некоторых видов объектов, аварии в сети электроснабжения имеют критический характер. К таким объектам можно отнести больницы, предприятия с непрерывным производством и т.п.

Одним из возможных способов временного обеспечения потребителей электроэнергией на период проведения ремонтных или поставарийных работ является использование дизель-генераторных установок (ДГУ). Такие меры сопряжены с рядом сложностей: необходимость быстрой доставки установки к месту подключения, быстрого подключения на месте, мощность дизель-генератора ограничена (как правило меньше обычного генератора намного - в 5-6 раз). Использование дизель-генераторов, может значительно повысить затраты сетевой компании. Быстрая доставка дизель-генераторных установок не всегда представляется возможной, так как в крупных городах, таких как Москва, дороги являются сильно загруженными. Так же есть места, в которые трудно доставить дизель-генератор.

Применение ДГУ в настоящее время в энергосистемах России никак не регламентировано. Отсутствуют утвержденные рекомендации по выбору количества ДГУ, их мощности и мест хранения (постоянной установки на время до их применения).  Отсутствие рекомендаций по применению ДГУ не позволяет обеспечить их экономически эффективное применение, как по количеству и единичной мощности, по минимизации эксплуатационных затрат, так и по сокращению времени перерыва электроснабжения потребителей.

Решение вышеуказанных проблем позволит сократить период отключённости, потребителей от электроустановки. В ряде объектов, которые были указаны выше, отсутствие электроэнергии недопустимо. Снизить затраты сетевой компании на обеспечение надежного бесперебойного электроснабжения потребителей, повысить ее рейтинг сетевой компании и повысить надежность всей электросистемы.

Решение задачи оптимального применения мобильных ДГУ невозможно без применения современных технических средств. Это связано с необходимостью учета большого количество динамически меняющихся данных, сложностью структуры сети электроснабжения, а также большим количеством параметров в полученном решений. Таким образом, решение поставленной задачи должно производиться в программно-вычислительном комплексе и поддержкой пользовательского интерфейса помощника диспетчера.

В настоящей работе определены технические требования к разработке программного комплекса оптимального применения ДГУ с учетом стандартов, применяемых в электроэнергетике; разработана архитектура и состав разрабатываемого программного комплекса; определена структура базы данных для  хранения информации об элементах сети электроснабжения; сформулированы требования к протоколу обмена данными с системой.

1. Общая постановка задачи

  - Структура городской распределительной сети электроснабжения

Система электроснабжения города представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений, обеспечивающая своим нормальным функционированием работу промышленности, транспорта и всю жизненную деятельность городов [1]. Основное требование, предъявляемое к городским электрическим сетям – надежность и бесперебойность работы.

Система электроснабжения города включает в себя объединенные кабельными линиями (КЛ):

- распределительные подстанции (РП);

- трансформаторные подстанции (ТП).

Кабельная линия — линия для передачи электроэнергии, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей.

Распределительная подстанция — узел, реализующий распределение электрической энергии по потребителям.

Трансформаторная подстанция — электрическая подстанция, предназначенная для понижения напряжения в сети переменного тока и распределения электроэнергии к электроустановкам потребителей.

Структура сети электроснабжения представлена на рисунке 1.

Рис.1. Фрагмент сети электроснабжения города

— распределительная подстанция, — трансформаторная подстанция,  — площадки для дизель-генераторов,  — кабельная линия.

В настоящее время в городских распределительных сетях электроснабжения мегаполисов применяется средний уровень напряжения 10-20 кВ (на ТП и РП) и низкий уровень напряжения 0,4 кВ на стороне потребителя.

  - Дизель-генераторные установки и их применение при обесточении потребителей

Дизельный генератор — установка, преобразующая энергию сгорающего топлива в электроэнергию [3]. Структура дизельного генератора представлена на рисунке 1.

Рис. 2.  Структура дизельного генератора

При запуске установки топливо в дизельном генераторе начинает нагреваться и выделять газы. В результате этих процессов вырабатывается механическая энергия и запускает коленвал (коленчатый вал). Коленвал вращает ротор генератора и таким образом включает электро-магнитное поле. Вырабатывается индукционный переменный ток.

На выходе ток получают приборы-потребители, подключенные к дизель-генераторной установке (рисунок 2).

Рис. 3. ДГУ 10 кВт  в еврокожухе с АВР

Стоит отметить, что один из значимых факторов при выборе дизель-генератора - тип системы охлаждения двигателя. Эта характеристика важна при учёте планируемых нагрузок на оборудование.

При возникновении аварийных ситуаций (коротких замыканий, отключений линий электропередач, выход оборудования на подстанциях и т.п.), изменениях схемы электрической сети, при выполнении ремонтных работ, массовых мероприятиях на территории и т.п, формируется заявка диспетчерскому персоналу энергосистемы о необходимости использования ДГУ.

Для городских электросетей проблема автоматизации является актуальной, так как электросеть достаточно динамичная система и на данный момент не может быть автоматизирована полноценно ввиду того, что не все узлы электросети являются компьютеризированными и данные с них снимаются вручную.

  - Постановка задачи оптимального применения мобильных ДГУ

Исходными данными для решаемой задачи являются:

- сеть электроснабжения, представленная множеством объектов (ТП, РП), соединенных между собой КЛ. Для каждого объекта заданы географические координаты, нагрузки, и пр.

- множество ДГУ, распределенных группами по карте города. Для каждой ДГУ известны координаты и номинальная мощность;

- сведения в возникновении обесточения (планового или аварийного) одного или нескольких потребителей.

Объекты каждого типа, характеризуется приведенным ниже набором параметров.

- T – «трансформаторная подстанция» (ТП);

- R – «распределительная подстанция» (РП);

- L – «кабельная линия» (КЛ).

- D – «дизель – генератор» (ДГУ).

Объект типа Т. Каждая ТП Ti типа T характеризуется набором параметров

ViT(Hi, Pi∑,PiT,Si xi,yi),

где Hi – номер i-ой ТП (номера объектов являются уникальными для всех подстанций электросети);

Pi∑, кВт – исходная суммарная мощность потребителей, подключенных к ТП;

PiT, кВт – мощность трансформатора, установленного на ТП;

Si – минимальная категория электронадежности потребителей, которые могут быть подключены к ТП Ti .

(xi,yi), град. – географические координаты ТП Ti в формате (xx.xxxxxx°, yy.yyyyyy°).

Объект типа R. Для каждой РП Ri (объект типа R) задан набор параметров

ViR(Hi, xi,yi),

где Hi – номер РП;

(xi,yi), град. – географические координаты РП Ri в формате (xx.xxxxxx°, yy.yyyyyy°).

Объект типа D. Для каждой ДГУ Di (объект типа D) определен набор величин

ViD(Hi,mi, xi,yi)

где HiD – номер ДГУ;

mi, кВт – мощность ДГУ;

(xi,yi), град. – географические координаты ДГУ Di в формате      (xx.xxxxxx°, yy.yyyyyy°).

Объект типа L. Для каждой КЛ Li,j (объект типа L) определен набор величин

Vi,jL(Hi,jL,li,j,si,j,Pi,jL,Pi,jlim),

где Hi,jL – наименование КЛ Li,j , соединяющей i и j узлы электросети, представленное в формате вида "Hi-Hj";

li,j, км – длина КЛ Li,j;

si,j, мм2 – сечение КЛ Li,j;

Pi,jL, кВт – мощность, передаваемая по КЛ Li,j от узла i к узлу j;

Pi,jlim, кВт – пропускная способность КЛ Li,j (максимальная мощность, которая может быть передана по КЛ Li,j , от узла i к узлу j электросети);

Исходная электросеть с подключенной нагрузкой (всеми присоединенными к ней потребителями) представляет собой направленный граф

G= R, T, D,L,

где R= Ri ∈R, i ∈ 1…R – множество узлов электросети типа R;

T= Ti ∈T, i ∈ 1…T –  множество узлов электросети типа T;

D= Di ∈D, i ∈ 1…D –  множество узлов электросети типа D;

L= Li,j ∈L  – множество всех КЛ электросети, где A - число элементов множества, C - множество всех подключаемых к электросети потребителей;

Ставится задача: определить оптимальный вариант обеспечения электроэнергией потребителей на период обесточения

fX→min

Критериями оптимальности при решении данной задачи могут быть:

- минимальное время на возобновление электроснабжения;

- минимальные затраты на обеспечение потребителей электроэнергией на период  возобновления штатного электроснабжения;

- максимальное количество потребителей, которым будет обеспечено электроснабжение на период восстановления штатного электроснабжения (при невозможности покрытия всех потребителей имеющимися резервными ресурсами).

Таблица 1. Исходные данные

| Наименование переменной | Обозначение |
| --- | --- |
| Число площадок (шт.) | Np |
| Координаты площадок (Ш, Д) | kNpj |
| Число ДГУ на площадках (шт.) | ndgNpi |
| Мощность каждого ДГУ на площадке (Вт) | ndgNpij |
| Координаты каждой ТП (Ш, Д) | kTpi |
| Мощность каждой ТП (Вт) | mTpi |
| Суммарная мощность потребителей на каждую ТП (Вт) | nTpi |
| Локальные генераторы (шт.) | L |
| Мощность локального генератора (Вт) | mLi |

Список использованных источников

- Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах. Издание 1985 г.

- Городские электрические сети. [Электронный ресурс] // http://www.ing-proekt.ru/elektroinfo3.html

- Принцип работы дизельных генераторов. [Электронный ресурс] // https://krasnojarsk.sklad-generator.ru/informacija/statji/princip-raboty-dizelnyh-generatorov/

- Карпенко А. П. Современные алгоритмы поисковой оптимизации. Алгоритмы, вдохновленные природой. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. 446 с.